Příloha č. 1 Specifikace zakázky

Pasport cyklotras a cyklostezek Pardubického kraje

Záměr je vytvořit veřejný elektronický mapový podklad, který bude možné aktualizovat/doplňovat dle reálného vývoje stavu infrastruktury v terénu. Sloužit bude jako přehledný nástroj pro samosprávu kraje a obcí zejména za účelem rychlé orientace v problematice cyklodopravy a cykloturistiky a při plánování nových záměrů v této oblasti na územní úrovni kraje. Pasport bude odrážet skutečný stav v území včetně plánovaných záměrů výstavby, bude mít linie různých úrovní – cyklostezky, cyklotrasy rozlišené na dálkové, regionální a lokální, in-line trasy, MTB (mountain bike) trasy, a to včetně atributů a POI (point of interest – body zájmu) přímo na cyklotrase.

Součástí mapového podkladu budou informace vysvětlující zobrazení (legenda) a statistiky (např. kolik km vybrané linie v území je in-line x cyklostezka x cyklotrasa x MTB areál nebo počet odpočívek na trase atd.). Body v mapovém podkladu, u kterých to bude možné, budou doplněny fotografií dle atributů uvedených v tabulce dle přílohy smlouvy č. 2 Linie (odpočívadla, rozcestníky/ukazatele, automatické sčítače a záchranné body). Použitá data budou 3D (výškový profil) a vhodná pro případné budoucí využití pro aplikaci.  Data by měla umožňovat volné šíření (tzv. „open data“).

Atributy:

- majitel/provozovatel/správce linie (cyklostezky, in–line, MTB)

- financování cyklostezky, in-line, MTB

- rok výstavby

- povrch - kvalita (zpevněná cesta, asfalt, štěrk atd.), šířka

- stoupání x klesání (výškový profil)

- nástupní místa – parkoviště – kapacita + foto

- čísla cyklotras dle KČT případně názvy cyklostezek s rozlišením na dálkové, regionální a lokální včetně průjezdu intravilány měst

- MTB – odkaz na provozovatele a jeho informace

- souběh linií - in-line x cyklostezka x cyklotrasa x MTB areál

- mobiliář na trase (odpočívky) + foto

Struktura vrstev a jejich konkrétní úroveň je stanovena v tabulce v příloze č. 2 Linie

Technická specifikace dat:

- Geografická data

  - Formáty: shp (ESRI shapefile), fgdb (ESRI File Geodatabase), gpkg (OGC Geopackage)

  - Souřadnicový systém:

    - Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK, EPSG 5514)

    - Balt po vyrovnání (BpV)

- Číselníky

  - Formáty: dbf, fgdb, gpkg

- Fotografie

  - Formát: JPEG

  - Kratší strana fotografie nebude menší než 1500px

  - Fotografie budou pořízeny za vhodných, ale stejných atmosférických podmínek (počasí, denní doba) nebo budou technickými prostředky na stejné vhodné podmínky sjednoceny

Zdroje – zmapovány budou existující cyklotrasy, cyklostezky, areály a doprovodná infrastruktura minimálně v tomto rozsahu:

- cyklotrasy KČT

- cyklostezky vybudované z dotací SFDI, IROP, ITI

- cyklotrasy a cyklostezky zmapované na serverech mapy.cz a cykloserver.cz

- infrastruktura zmapovaná v rámci Koncepce cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji a její aktualizace

- vlastní zjištění z terénního průzkumu a oslovení obcí