Příloha č. 4

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Předmětem veřejné zakázky je dodávka propojeného systému 5 ks kiosků EUD, serveru EUD s rozšířenou funkcionalitou pro tvorbu a administraci interaktivního obsahu – digitálních zobrazovacích panelů, a to včetně instalace (doprava, osazení na cílové místo, napojení na elektrické a datové rozvody), aplikačního vybavení, zpracování portálu občana, napojení na datový informační zdroj, oživení a nastavení dle specifikace popsané v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (zadávacími podmínkami se rozumí Výzva k podání nabídky a její přílohy), a zaškolení administrace systému řízení, a správy obsahu elektronické úřední desky pro pracovníky úřadu.

Zadavatel požaduje, aby dodavatelem nabízená dodávka splňovala veškeré dále uvedené požadavky (funkcionality a parametry) a tyto byly zahrnuty v nabídce dodavatele a v celkové nabídkové ceně.

A. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY

# HW požadavky

  - Venkovní dotykový kiosek s velikostí LCD panelu 49“ landscape (horizontálně) orientovaný, 2x nástěnný, 3x samostatně stojící

  - Anti-vandal provedení, tvrzené sklo min. 6 mm antireflexní s dotykovou fólií odolné vůči mechanickému poškození

  - Způsob dotykového ovládání: capacitive touch

  - Požadované barevné provedení:

    - Bečov nad Teplou – hnědá – odstín se musí shodovat s ostatními znaky osazenými v severním průčelí budovy MÚ (nástěnná)

    - Bochov – světle žlutohnědá (RAL 8007) nebo antracitová (nástěnná)

    - Úterý – zelená – odstín se musí shodovat s barevností současné úřední desky a sousedního turistického průvodce (samostatně stojící)

    - Otročín – antracitová nebo černá (samostatně stojící)

    - Všeruby – šedá (samostatně stojící)

  - Vzhled vhodný do městské památkové rezervace, přibližně odpovídající nákresu (odst. G. této přílohy)

  - Průmyslový výkonný PC včetně OS pro administraci interaktivního obsahu s integrovaným Klientem úřední desky na platformě

  - Parametry displeje: rozlišení min. 1080x1920, poměr stran 9:16, pozorovací úhly min. 178°,

  - Funkce pro provoz na přímém slunci (termoregulace, jasný displej),

  - Svítivost displeje min. 2000 cd/m2, automatická regulace jasu v závislosti na okolních světelných podmínkách.

  - Stupeň krytí displeje min. IP 55,

  - Vlastní HDD s kapacitou min. 500 GB

  - Konektivita LAN

  - Napájení 240 V,

  - Provozní teploty -25°C a nižší až +50°C a vyšší,

  - Provoz 24 hodin denně, 365 dní v roce,

  - Dotyková interakce musí být zajištěna tak, aby bylo možné EUD jednoduše ovládat i pro handicapované občany

# SW požadavky

  - Úřední deska musí být tvořena samostatnou aplikací server – klient s lokálním úložištěm a automatickou konverzí dokumentů do neměnného požadovaného formátu PDF, nikoliv pouze webovým kioskem

  - Vyčítání dokumentů ze spisové služby (exportní moduly jednotlivých spisových služeb zajistí objednatel)

  - Pro úřad bez existující spisové služby je požadován samostatný administrační redakční systém EUD s generováním zákonného archivu vyvěšených dokumentů

  - Automatické zobrazení el. dokumentu v požadovaných termínech zveřejnění a expirace na EUD

  - Modul EUD pro integraci do webového portálu zadavatele (pro zachování stejného uživatelského rozhraní)

  - Systém musí generovat knihu úřední desky – Časové nálepky k evidenci a archivaci zobrazovaných dokumentů s přehledným filtrováním záznamů pro informační účel ze strany úřadu

  - Funkčnost zobrazování již zveřejněných dokumentu na EUD musí být zajištěna i po výpadku internetu/datové sítě

  - Automatické spuštění EUD k běžnému používání v případě výpadku proudu bez nutností využití UPS

  - Listování v seznamu vyvěšených dokumentu, tříděných do kategorií a odborů

  - Výběr dokumentu v úrovních až na detail ve formátu PDF

  - V případě nečinnosti obsluhy návrat po stanovené době na úvodní stranu,

  - Vytváření a následné vyhodnocování anket/průzkum veřejnosti

  - Prohlížeč dokumentů musí umožnit prohlížet formáty: MS Word, Excel, PDF, PNG, JPEG, HTML,

  - Správa obsahu elektronické úřední desky musí probíhat vzdáleně,

sdílení definovaných informačních celků mezi servery, tvorba samostatných kategorií

- Možnost jednoduše uživatelsky vytvářet a upravovat úvodní rozcestníky jednotlivých obcí s ohledem na jejich informační potřeby

- Přepínání mezi úředními deskami jednotlivých obcí pomocí jednoduchého rozcestníku.

- EUD musí splňovat všechny náležitosti dle ust. § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále také veškeré náležitosti zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

# Uživatelské požadavky

  - Jednoduchá obsluha bez potřeby jakýchkoliv znalostí, dotykové ovládání na displeji,

  - Přizpůsobení ovládání obrazovky pro tělesně postižené občany,

  - Možnost vyhledávání, listování v zobrazovaném obsahu, výběr dokumentu a jeho zobrazení na displeji,

  - Funkce spořiče obrazovky.

B. Zpracování portálu občana dostupného z eud i webového rozhraní

  - Za využití softwarového vybavení EUD bude zpracován portál občana jednotlivých obcí

  - Přehledné prostředí pro získání informací pro řešení jednotlivých „životních situací“ občanů, bez nutnosti dotazovat se úředníků – u každé obce cca 15 popsaných životních situací (popisy dodá obec)

  - Ve webové verzi bude možné některé žádosti rovnou vyřídit elektronicky (po přihlášení eObčankou nebo datovou schránkou) - u každé obce cca 3 - 5 druhů požadavků

  - Informace pro naplnění portálu občana (vč. fotografií apod.) budou čerpány z webu obce, případně dodány pracovníky obce

  - Propojení s portálem občana provozovaným MV ČR. Ve verzi systému na EUD budou dostupné informace, jak a kde je kterou agendu možné vyřídit. Ve webové verzi bude možné některé požadavky rovnou řešit elektronicky (po přihlášení eObčankou nebo datovou schránkou).

C. Funkcionalita pro tvorbu a administraci interaktivního obsahu

- Systém musí umožnit tvorbu samostatných zabezpečených uživatelských přístupů (ID uživatele / jedinečné heslo) a rolí, které jednotlivé uživatele budou opravňovat pro práci se systémem jako celkem, s jeho jednotlivými částmi a s vydefinovanými obsahovými zónami, obsahem a koncovými zařízeními.

- Editovatelné grafické rozhraní, kterým je možné jednoduše uživatelsky tvořit a přizpůsobovat vlastní požadovaný grafický obsah zobrazení

- Obsah musí být možné spravovat vzdáleně z centrální databáze přístupné přes webové rozhraní.

- Obsah musí být možné tematicky členit a plánovat podle časového rozvrhu

- Obsah musí být možné doplnit o provozní informace, jako jsou například doplňující instrukce a doporučení vztahující se k jednotlivým událostem, navigační instrukce a symboly

- Obsah musí být možné přepínat do zvolených jazykových mutací

- Požaduje se možnost vlastního uživatelského rozdělení displeje na libovolně velké obsahové zóny ve vrstvách s definicí přesného umístění a možností jejich překrývání

- Jednotlivé informační sekce vyhrazené pro specifický obsah musí být možné uživatelsky spravovat nezávisle správci, dle pověřené role a také nezávisle na charakteru ostatních specifických zón - (RSS feed, obrázek, video-zóna, webová stránka, web microsite, datum a čas)

- Musí být umožněno plánování obsahu nejen v časové ose, ale taktéž v minimálně 3 nezávislých prioritách.

D. SPECIFIKACE MÍSTA PLNĚNÍ – UMÍSTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ÚŘEDNÍCH DESEK

Elektronické úřední desky pořizuje zadavatel pro pět členských obcí Svazku obcí Slavkovský Les a budou instalovány na adresách:

- Náměstí 5. května 1, 36464 Bečov nad Teplou – nástěnná deska na budově radnice

- Náměstí Míru 1, 36471 Bochov – nástěnná deska na budově radnice

- Otročín 48, 36401 Otročín – samostatně stojící deska před budovou OÚ

- Úterý 1, 33040 Úterý – samostatně stojící deska před budovou radnice

- Všeruby 2, 33016 Všeruby – samostatně stojící deska před budovou radnice

E. INFORMACE O NAPOJENÍ ELEKTRONICKÝCH ÚŘEDNÍCH DESEK NA INFORMAČNÍ DATOVÉ ZDROJE

Datovým zdrojem pro EUD je spisová služba:

- Bečov nad Teplou – ATHENA

- Bochov – ELISA

- Otročín – MUNIS

- Úterý – nemá elektronickou spisovou službu, bude využívat systém EUD pro provoz SS.

- Všeruby – HELIOS FENIX

Exportní moduly pro jednotlivé spisové služby zajistí zadavatel samostatně.

Zadavatel zajistí stavební připravenost, tj. přivedení el. napájení k místu instalace a kabelové připojení k místní síti LAN.

F. ZAŠKOLENÍ ZPŮSOBU OBSLUHY A SPRÁVY OBSAHU ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY PRO PRACOVNÍKY OBCÍ

Zadavatel požaduje, aby dodavatel bezprostředně po instalaci elektronické úřední desky provedl úvodní zaškolení způsobu obsluhy a správy obsahu elektronické úřední desky 2-3 pracovníků každé obce v délce 4 hodin. Zaškolení proběhne po předání všech EUD v prostorách, které zajistí zadavatel (na území některé z obcí Svazku obcí Slavkovský les).

G. NÁKRES POŽADOVANÉHO VZHLEDU EUD

Varianta nástěnná:						Varianta samostatně stojící:

Uvedené rozměry jsou pouze orientační.